Aplinkos apsaugos agentūrai

prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
| --- | --- |
| UAB „SŪDUVOS VANDENYS“ | 151104226 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marijampolės | Marijampolės miestas | Vasaros g. | 7 |  |  |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +37063500007 |  | info@suduvosvandenys.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Igliaukos nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Igliauka | Palių gatvė | 4 |  |  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +37062082080 |  | irena.jaskeviciene@suduvosvandenys.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2023 metai I ketvirtis

| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Igliaukos NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 |  | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 |  | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 2022-11-07 | 8:10 | Prieš val. įreng. |  | 57 |  |  | 6926 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 357 | LAND 46-2007 |  |  | 690 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,30 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 400 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 602 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 91 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,006 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 4,50 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 140 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 1,04 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 17 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |
| 2022-11-07 | 8:20 | Po val. įreng. |  | 57 |  |  | 6926 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 37 | LAND 46-2007 |  |  | 691 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,81 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 3,8 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 18 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 0,30 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,021 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 20 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 22 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,24 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,36 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |
| 2023-02-27 | 10:50 | Prieš val. įreng. |  | 33 |  |  | 3628 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 138 | LAND 46-2007 |  |  | 96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,51 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 125 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 387 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 50 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,12 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 1,190 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 85 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 4,15 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 8,31 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |
| 2023-02-27 | 11:00 | Po val. įreng. |  | 33 |  |  | 3628 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 19 | LAND 46-2007 |  |  | 97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,68 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 1,7 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 28 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 0,42 | LAND 38-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,017 | LAND 39-2000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 6,4 | LAND 65-2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 7,7 | LAND 84:2006 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 0,21 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 0,22 | LAND 58-2003 |  |  |  |  |