Aplinkos apsaugos agentūrai

prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo | X |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) |  |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
| --- | --- |
| UAB „SŪDUVOS VANDENYS“ | 151104226 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marijampolės | Marijampolės miestas | Vasaros g. | 7 |  |  |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +37063500007 |  | info@suduvosvandenys.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šunskų nuotekų valymo įrenginiai |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Marijampolės | Šunskai | Užbalių gatvė | 16 |  |  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +37062082080 |  | irena.jaskeviciene@suduvosvandenys.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2023 metai I ketvirtis

| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Šunskų NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta4 | Laiko- tarpis5, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 | Labai smarkus lietus7, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 | Matavimo rezultatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą | Tyrimų proto- kolo Nr. | Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2022-11-14 | 14:10 | Prieš val. įr. | 29 |  | 1218 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 236 | LAND 46-2007 |  |  | 705 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 8,03 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 417 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 800 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 130 | LAND 38-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,016 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 2,5 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 139 | LAND 84:2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 5,92 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 11,1 | LAND 58-2003 |  |  |  |
| 2022-11-14 | 14:00 | Po val. įreng. | 29 |  | 1218 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 3,2 | LAND 46-2007 |  |  | 706 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,70 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 5,4 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 56 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 3,8 | LAND 38-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,22 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 6,3 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 12,6 | LAND 84:2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 1,89 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 2,93 | LAND 58-2003 |  |  |  |
| 2023-01-30 | 9:30 | Prieš val. įr. | 61 |  | 2065 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 132 | LAND 46-2007 |  |  | 48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,80 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 151 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 289 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 89 | LAND 38-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,002 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 2,147 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 95 | LAND 84:2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 5,57 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 9,10 | LAND 58-2003 |  |  |  |
| 2023-01-30 | 9:40 | Po val. įreng. | 61 |  | 2065 |  |  | 1004 | SM (mg/l) | 19 | LAND 46-2007 |  |  | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 | pH | 7,61 | LST EN ISO 10523:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7 (mg/l) | 3,5 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDS (mg/l) | 72 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | NH4+ (mgN/l) | 5,6 | LAND 38-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | NO2-(mgN/l) | 0,13 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | NO3-(mgN/l) | 5,311 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | N (mgN/l) | 13 | LAND 84:2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | PO43-(mgP/l) | 1,35 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P (mgP/l) | 1,99 | LAND 58-2003 |  |  |  |